Załącznik nr 1. do ZSEE

...........................................

pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA

Pakiet 1 – URZĄDZENIA DO WYPOSAŻENIA PRACOWNI AUTOMATYKI/MECHATRONIKI

| Lp. | Nazwa asortymentu | Istotne funkcje - parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi | Kod produktu/ Nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sterownik PLC z przewodem do programowania | # spełniający wymagania norm: IEC 61131-1, # IEC 61131-2, IEC 61131-3; min. 6 wejść # cyfrowych i 4 wyjścia cyfrowe; 24 V DC; # montaż na szynie TH35; 2 wejścia # analogowe: jedno 4÷20 mA i drugie 0÷10 V; # 2 wyjścia analogowe: jedno 4÷20 mA # i drugie 0÷10 V |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 2 | Rozszerzenie we/wy | # Rozszerzenie wejścia/wyjścia easyE4 24VDC 4AI 2AO 10VDC EASY-E4-DC-6AE1 197223 |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 3 | Silnik elektryczny prądu stałego | # 24 V DC,2-3A, max 100W # moc dostosowana do zasilacza na # stanowisku, z możliwością do zamocowania # na płycie montażowej |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 4 | Adapter do szyny TH35 | # M22-IVS |  | szt. | 120 |  |  |  |
| 5 | Przekaźnik czasowy | # wielofunkcyjny; napięcie znamionowe 24 V # DC; min. 2 zestyki przełączne; zacisk # sterujący; oznaczenia zacisków: S, A1, A2, # 15, 16, 18, 25, 26, 28; zakresy czasowe: 1 s, # 10 s, 1 min, 10 min; płynna nastawa czasu; # montaż na szynie TH35; |  | szt. | 120 |  |  |  |
| 6 | Podstawa mocująca | # M22-A |  | szt. | 106 |  |  |  |
| 7 | Główka lampki sygnalizacyjnej | # M22-L-R |  | szt. | 28 |  |  |  |
| 8 | Stycznik | # napięcie cewki 24 V DC; min 3 zestyki główne NO; obciążenie odpowiednie do silnika z poz. 3; z możliwością zamontowania po bokach min. 2 bloków zestyków pomocniczych; montaż na szynie TH35; oznaczenia zacisków: A1, A2, 1L1, 2T1, 1L2, 2T2, 1L3, 2T3 |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 9 | Blok zestyków pomocniczych stycznika | # zestyki 1 NO + 1 NC; montaż boczny; podwójne oznaczenia zacisków: 13(44), 14(43); 21(32), 22(31); odpowiedni do stycznika z poz. 8 |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 10 | Czujnik zbliżeniowy | # indukcyjny; napięcie zasilania 24 V DC; PNP NO; 3-przewodowy; kabel o długości min. 1,5 m, końcówki przewodów kabla zakończone tulejkami zaciskowymi; cylindryczny gwintowany; z dwiema nakrętkami; nominalna strefa działania min. 2 mm; oznaczenia wyprowadzeń: BU, BN,BK |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 11 | Czujnik zbliżeniowy | # pojemnościowy; napięcie zasilania 24 V DC; PNP NO; 3-przewodowy; kabel o długości min. 1,5 m, końcówki przewodów kabla zakończone tulejkami zaciskowymi; cylindryczny gwintowany; z dwiema nakrętkami; nominalna strefa działania min. 2 mm; oznaczenia wyprowadzeń: BU, BN, BK |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 12 | Czujnik optyczny | # odbiciowy osiowy; napięcie zasilanie 24 V DC; PNP NO; 3-przewodowy; kabel o długości min. 1,5 m, końcówki przewodów kabla zakończone tulejkami zaciskowymi; cylindryczny gwintowany; z dwiema nakrętkami; nominalna strefa czułości min. 60 mm; oznaczenia wyprowadzeń: BU, BN BK |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 13 | Czujnik optyczny | # refleksyjny osiowy; napięcie zasilania 24 V DC; PNP NO; 3-przewodowy; kabel o długości min. 1,5 m, końcówki przewodów kabla zakończone tulejkami zaciskowymi; cylindryczny gwintowany; z dwiema nakrętkami; zasięg działania min. 600 mm; oznaczenia wyprowadzeń: BU, BN, BK; z reflektorem lub lustrem |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 14 | Czujnik ultradźwiękowy | # prosty; obudowa cylindryczna IP67; wyjście PNP NO; zasilanie 20-30 V DC; strefa zadziałania 200÷250 mm; kabel o długości min. 1,5 m, końcówki przewodów kabla zakończone tulejkami zaciskowymi; |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 15 | Wspornik montażowy do czujników | # kątowy; możliwość przykręcenia do płyty; # odpowiedni do czujników z poz. 14, 15, 16,17, 18 |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 16 | Trójfazowy silnik asynchroniczny klatkowy | # napięcie znamionowe 400/690 V (Δ/Y), 50 Hz; moc do 1,1 kW; 2 pary biegunów; zamontowany w pozycji poziomej na stabilnej podstawie |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 17 | Trójfazowy silnik asynchroniczny klatkowy | # napięcie znamionowe 230/400 V (Δ/Y), 50 Hz; moc do 1,1 kW; 3 pary biegunów; zamontowany w pozycji poziomej na stabilnej podstawie |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 18 | Przemiennik częstotliwości | # napięcie zasilania 230 V, 50 Hz; moc do # 1,1 kW; wejście analogowe 0÷10 V; # możliwość konfiguracji przy pomocy PC; # z przewodem do połączenia z PC # i oprogramowaniem konfiguracyjnym; # przekaźnikowe wyjście wielofunkcyjne; # wejścia wielofunkcyjne 24 V DC PNP: obroty # w przód, obroty w tył, natychmiastowe # wyłączenie; montaż na szynie TH35 lub # możliwość przykręcenia do płyty |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 19 | Przetwornik ciśnienia | # zakres ciśnienia 0÷10 bar; 2-przewodowe # wyjście prądowe 4÷20 mA; zasilanie 24 V # DC; z kablem przyłączeniowym # z przewodami zakończonym tulejkami # zaciskowymi o długości min 1,5 m; # oznaczenia wyprowadzeń: UB+/Sig+, # 0V/Sig- |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 20 | Siłownik pneumatyczny jednostronnego działania | # pchający ze sprężyną zwrotną # z jednostronnym tłoczyskiem; # z magnetyczną sygnalizacją położenia tłoka; # tłoczysko z gwintem zewnętrznym; # możliwość przymocowania do płyty; # średnica tłoka 15-25 mm; skok 50 mm; # ciśnienie pracy 1÷9 bar; |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 21 | Pneumatyczny elektrozawór rozdzielający | # 5/2 bistabilny; sterowany dwiema cewkami # 24 V DC |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 22 | Pneumatyczny elektrozawór rozdzielający | # 5/2 monostabilny; sterowany cewką 24 V DC # i sprężyną; w położeniu spoczynkowym # przepływ z 1 do 2 |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 23 | Pneumatyczny elektrozawór rozdzielający | # 5/3 monostabilny; sterowany dwiema # cewkami 24 V DC; położenie spoczynkowe # wymuszane dwiema sprężynami |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 24 | Pneumatyczny elektrozawór rozdzielający | # 3/2 monostabilny NC i sprężyną; sterowany # napięciem 24 V DC |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 25 | Pneumatyczny elektrozawór rozdzielający | # 3/2 monostabilny NO i sprężyną; sterowany # napięciem 24 V DC |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 26 | Kontaktronowy czujnik położenia tłoka | # zestyk NO; 2-przewodowy; kabel o długości min. 1,5 m, końcówki przewodów kabla zakończone tulejkami zaciskowymi; oznaczenia wyprowadzeń 3, 4; przystosowany do zamocowania na cylindrze siłownika |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 27 | Półprzewodnikowy czujnik położenia tłoka | # napięcie zasilania 24 V DC; PNP NO; z przewodem o długości min 1,5 m, końcówki przewodów kabla zakończone tulejkami zaciskowymi; oznaczenia wyprowadzeń: BU, BN, BK; przystosowany do zamocowania na cylindrze siłownika |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 28 | Czujnik temperatury | # Pt100; z kablem o długości min 1,5 m; 3-przewodowy, końcówki przewodów kabla zakończone tulejkami zaciskowym |  | szt. | 8 |  |  |  |
| 29 | Czujnik temperatury | # termopara typu J; z kablem o długości min 1,5 m, końcówki przewodów kabla zakończone tulejkami zaciskowymi |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 30 | Czujnik temperatury | # termopara typu K; z kablem o długości min # 1,5 m, końcówki przewodów kabla # zakończone tulejkami zaciskowym |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 31 | Regulator temperatury | # programowalny; napięcie zasilania 24 V DC; wyświetlacz aktualnej wartości; możliwość wyboru charakterystyki regulacji: P, PI, PD, PID, dwustawna z histerezą, trójstawna z histerezą; współpraca z czujnikami temperatury: Pt100, Pt1000, Ni100, J, K; wejście prądowe 4÷20 mA; programowalne wejście binarne 24 V DC; wyjście prądowe 4÷20 mA; wyjście przekaźnikowe (zestyki przełączne); wyjście SSR; z przewodem do PC i oprogramowaniem konfiguracyjnym; montaż na szynie TH35 |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 32 | Tachometr laserowy | # z interfejsem USB i dedykowanym # oprogramowaniem komputerowym, zakres # prędkości od 10 do min. 3000 obr./min, # przenośny, optymalna odległość pomiaru # 50÷200 mm |  | szt. | 6 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  | zł |

Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić w tabeli producenta i nr katalogowy oferowanego produktu.

Razem netto                              zł (słownie:                                                                                                                                                                )

Razem brutto                     zł (słownie:                                                                                                                                                                          )